高速背封机多列丸剂包装线

用户需求

江右制药（常德）有限公司

目录

一、概述	1

二、范围	1

三、依据	1

四、工艺描述	1

五、高速背封机多列丸剂包装线需求具体内容	2

1、生产工艺要求	2

2、设备及材质要求	5

3、仪表要求	8

4、电气自控系统要求	8

5、设施及公用系统要求	9

6、环境、健康与安全（EHS）要求	9

7、质量保证（QA）要求	10

8、备品零件要求	10

9、维修服务（RAM）要求	10

10、清洗消毒要求	11

11、工厂验收测试（FAT）要求	11

12、包装运输要求	11

13、文件资料要求	12

14、到货现场验收（SAT）要求	12

15、培训要求	13

16、其它要求	13

六、缩略词注解	13

- 一、概述

本用户需求（简称URS）是江右制药（常德）有限公司高速背封机多列丸剂包装线采购时需求说明文件。旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，概括了用户对高速背封机多列丸剂包装线的质量要求，描述了用户对高速背封机多列丸剂包装线的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产厂家应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制设备生产厂家具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。设备生产厂家应在满足本URS的前提下提供能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。该文件将作为高速背封机多列丸剂包装线接收确认的依据和高速背封机多列丸剂包装线采购合同的附件。

- 二、范围

本用户需求是对高速背封机多列丸剂包装线的最低要求，包括设计、生产、安装检查和测试、文件、交付等过程。设备厂家在设计、制造及性能上达到国内先进水平，符合新版GMP要求。本用户需求说明所列技术要求适用于高速背封机多列丸剂包装线的采购，设备厂家应以本用户需求作为报价的基础。

- 三、依据

《中华人民共和国药品管理法》（2019年修订版）及其实施条例

《药品生产质量管理规范》（2010年版）及其附录

《中国药品生产验证指南》（2003年版）

《中华人民共和国药典》（2020年版）

《机械电气安全 机械电气设备第一部分：通用技术条件》GB/T5226.1-2019

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》GB/T-8196-2018

《职业健康安全管理体系要求及使用指南》ISO45001:2018

《中华人民共和国机械工业部包装机安全要求》JB7233-94

- 四、工艺描述

高速背封机多列丸剂包装线分别安装于车间的D级洁净区和包装普通区， 高速背封机多列丸剂包装机安装于D级洁净区，自动装盒机安装于包装普通区。该包装线是对丸剂进行复合膜密封包装的专用设备，其工作原理是在洁净区依次完成自动下料→计量称重→热封→冲裁工序，并可同时完成自动剔除动作；袋装通过输送带流入包装普通区进行装盒→自动称重检测→薄膜捆扎，完成整个操作。

- 五、高速背封机多列丸剂包装线需求具体内容

1、生产工艺要求

1.1、高速背封机多列丸剂包装机要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1.1-01 | 充填规格：5g～10g。 | 必须 |
| URS1.1-02 | 袋长H（mm）：允许误差±1mm。 | 必须 |
| URS1.1-03 | 袋宽W（mm）：允许误差±0.5mm。 | 必须 |
| URS1.1-04 | 横封花纹格式：斜网格纹。 | 必须 |
| URS1.1-05 | 横封对称性：图案上下一致性误差较小。 | 必须 |
| URS1.1-06 | 纵封形式：合掌封。 | 必须 |
| URS1.1-07 | 纵封对称性：封口对齐度允许覆盖内露<1mm。 | 必须 |
| URS1.1-08 | 封口气密性：满足提资要求的包材封口可以承受-0.070MPa负压5min测试。 | 必须 |
| URS1.1-09 | 包装材料：药用复合膜。 | 必须 |
| URS1.1-10 | 单列膜宽（mm）：按产品设计。 | 必须 |
| URS1.1-11 | 10列总膜宽（mm）：按产品设计。 | 必须 |
| URS1.1-12 | 卷膜外径（mm）：按产品设计。 | 必须 |
| URS1.1-13 | 纸管内径（mm）：76。 | 必须 |
| URS1.1-14 | 10列主机要求： 1、包装速度：≥30切/分； 2、设备列数：10列； 3、充填方式：计量盒； 4、流道材质 ：304不锈钢； 5、充填量调整方式：触摸屏调整； 6、温度控制方式：温控模块控制； 7、袋长调整方式：触摸屏点动调整； 8、打码方式：紫光激光打码。 | 必须 |
| URS1.1-15 | 整理机要求： 1、速度：≥45次/分； 2、动力系统：伺服传动； 3、取样工位是否需要：需要； 4、自动剔除系统：需要； 5、透明防护罩材质：有机玻璃。 | 必须 |
| URS1.1-16 | 自动检别系统（多列检重秤）要求： 1、速度：≥45次/分； 2、称重精度要求：1mg； 3、称重数据显示要求：1mg； 4、采用梅特勒或同等品牌厂家。 | 必须 |

1.2、自动装盒机要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1.2-01 | 1、装盒稳定运行速度不得低于40盒/分钟，与高速背封机多列丸剂包装机连线，满足上道工序的生产能力； 2、与上下道工序智能联控； 3、装盒准确率99.95%，剔废准确率100%； 4、设备运行稳定可靠，能连续24小时生产。 |  |
| URS1.2-02 | 盒形选择：插舌点胶混合式。 | 必须 |
| URS1.2-03 | 装盒规格：可根据盒子的尺寸进行调整。 | 必须 |
| URS1.2-04 | 盒装数量：10袋/20袋，配备小袋数量视觉检查。 | 必须 |
| URS1.2-05 | 装盒方式：有序装盒。 | 必须 |
| URS1.2-06 | 须有折纸装置，折纸装置具有自动分料功能，分料准确度高，无重页情况发生，具体要求： 1、无说明书时报警并停机； 2、缺少说明书时报警； 3、能通过增减挡纸板来改变说明书的折叠； 4、折纸辊表面摩擦力适中，保证在折纸时不打滑、不起皱，折纸辊调节方便灵活； 5、具有不同的折叠方式如对折、两折、内三折、外三折等； 6、具有说明书料仓检测功能，说明书快用完时，设备预警提醒，说明书用完后设备报警并自动停机。 | 必须 |

1.3、自动称重要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1.3-01 | 1、速度≥40盒/分钟。与装盒机连线，满足上道工序的生产能力； 2、与上下道工序智能联控； 3、合格率99.99%； 4、设备运行稳定可靠，能连续24小时生产。 | 必须 |
| URS1.3-02 | 动态称重量程：0.5g～500g。 | 必须 |
| URS1.3-03 | 动态检测精度：±0.2g。 | 必须 |
| URS1.3-04 | 具有自动计数、数据统计和存储功能，记录每班的检测数据。 | 必须 |
| URS1.3-05 | 实时显示当前检测的重量、数量、检验结果。 | 必须 |
| URS1.3-06 | 可设定检测标准重量与允许误差范围，当称量结果超出误差范围（即不合格品）时，设备发出报警，同时剔除装置自动将此不合格产品剔除。 | 必须 |
| URS1.3-07 | 设备上配备气泡式水平尺。 | 必须 |
| URS1.3-08 | 1、采用304不锈钢或铝材制作，整机结构紧凑美观； 2、传送带连接轴承采用304不锈钢轴承； 3、动态称量秤采用梅特勒、茵泰科或同等品牌，须提供出厂证明。 | 必须 |
| URS1.3-09 | 所测量产品以传送带方式实现自动上料输送，传送带运行速度由伺服控制，速度可调。 |  |
| URS1.3-10 | 剔除装置采用气吹或推杆方式。 | 必须 |
| URS1.3-11 | 采用10英寸（或以上）的彩色液晶显示触膜屏操作系统，中文操作界面，操作简便易懂，系统性能稳定，不能出现死机、存在称量差异等情况，触摸屏采用西门子、ABB、霍尼韦尔或同档次品牌。 | 必须 |

1.4、薄膜捆扎机生产工艺要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1.4-01 | 1、捆扎速度≥30包/分钟（10盒计），与自动称重连线，满足上道工序的生产能力； 2、与上下道工序智能联控； 3、合格率99.9%； 4、设备运行稳定可靠，能连续24小时生产。 | 必须 |
| URS1.4-02 | 单排裹包数量可以自己设定，可设置不同捆扎数量，同时也应适用双排纸盒裹包，适用于带塑料盒托的单排或双排纸盒裹包。 | 必须 |
| URS1.4-03 | 更换产品规格方便，模块化配方，模具针对不同规格可调，更换产品规格所需的时间小于0.5小时。 | 必须 |
| URS1.4-04 | 包装盒进入堆垛仓必须整齐、稳定，小盒应无挤压破损，送膜应准确到位、垂直不倾斜。 | 必须 |
| URS1.4-05 | 1、包装效果：四方平整，薄膜透明、无破孔、无皱折、平整美观、粘合牢固； 2、裹包后的产品能满足电子监管码扫描需求。 | 必须 |
| URS1.4-06 | 1、裹包机自动切膜长度误差在±2mm内（生产过程中松紧度一致，松紧度可在面板调整）； 2、薄膜切长能在触摸屏上设定并调整。 | 必须 |
| URS1.4-07 | 裹包后应平整、全封闭、封合良好，封口重叠处宽度偏差小于±2mm。 | 必须 |
| URS1.4-08 | 薄膜利用率大于99%。 | 必须 |
| URS1.4-09 | 控制系统由PLC、10英寸（或以上）彩色触摸屏中文人机界面组成，中文显示，采用西门子、ABB、霍尼韦尔或同档次品牌。 | 必须 |
| URS1.4-10 | 生产速度、数量、产量、时间等控制点能在触摸屏上设置并显示。 | 必须 |
| URS1.4-11 | 设备停机2分钟，能自动报警并且加热装置自动脱开，防止长时间受热烫坏药品，含自动清理机构。 | 必须 |
| URS1.4-12 | 全伺服电机控制送膜，主传动采用伺服电机驱动，伺服电机采用施耐德、ABB或同等品牌。 | 必须 |
| URS1.4-13 | 可无级调速设置。 | 必须 |
| URS1.4-14 | 变频器采用ABB、施耐德或同等品牌。 | 必须 |

- 1.5、自动封箱打包机生产工艺要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1.5-01 | 封箱打包速度≥6箱/分钟。 | 必须 |
| URS1.5-02 | 胶纸宽度/PP带宽度48-72mm/12-15mm。 | 必须 |
| URS1.5-03 | 台面高度500-750mm可调。 | 必须 |
| URS1.5-04 | 封箱机两侧可根据纸箱尺寸自由调整。 | 必须 |
| URS1.5-05 | 设备装有复位、启动、停止按钮。 | 必须 |

2、设备及材质要求

2.1、主机分装技术要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS2.1-01 | 材质： 1、任何与物料接触的部分必须采用304不锈钢，选用：太钢、张浦、宝武钢材、东方特钢或同等品牌，所用材质均需提供相关的材质证明，如选用其他材质必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁、并提供材质证明； 2、非金属部件采用聚四氟乙烯、硅橡胶等GMP认可的无毒材料； 3、不与物料接触部件及外壳要求采用304不锈钢，选用：太钢、张浦、宝武钢材、东方特钢或同等品牌，所用材质均需提供相关的材质证，如选用其他材质必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁、并提供材质证明。 | 必须 |
| URS2.1-02 | 包装机具有色标错位报警功能。 | 必须 |
| URS2.1-03 | 包装机内配备进料检测及控制装置，可自动控制料斗中的料位。 | 必须 |
| URS2.1-04 | 包装机具有物料缺少的预报警提醒及报警停机功能。 | 必须 |
| URS2.1-05 | 充填量及袋长调节只需在触摸屏上设置即可完成。 | 必须 |
| URS2.1-06 | 包装机设有复合膜拼接台，便于复合膜拼接操作。 | 必须 |
| URS2.1-07 | 包装机具有卷膜缺少的预报警提醒及卷膜终结、断膜断裂的报警停机功能。 | 必须 |
| URS2.1-08 | 包装机设有色标检测装置，具有复合膜自动对版功能，保证包装袋印刷图案完整一致，图案误差±1mm。 | 必须 |
| URS2.1-09 | 包装机加热元件温度可在触摸屏上显示、调整，并具有温度异常检测功能，检测到温度异常时停机或报警。 | 必须 |
| URS2.1-10 | 条包须打易撕口（横封及纵封均有易撕口），易撕口位置设置合理，对产品外观质量无不良影响。 | 必须 |
| URS2.1-11 | 条包成型后，袋长误差±1mm，袋宽误差±0.5mm，封口严密平整，无打皱，无夹料，无气泡，切口光滑无尖角。 | 必须 |
| URS2.1-12 | 包装机采用计量盒计量方式，充填量可根据需要无级调节，每列均可通过伺服电机控制实现充填量调整，调整过程不影响其他列充填量。 | 必须 |
| URS2.1-13 | 横切产生的废边有专门的收集系统收集，防止进入后道设备。 | 必须 |
| URS2.1-14 | 激光打码需配有烟雾吸尘装置，排风口须配设高效过滤器，排气含尘量控制在D级洁净区要求范围内。 | 必须 |
| URS2.1-15 | 横封采用斜网格纹形式。 | 必须 |
| URS2.1-16 | 条包密封性采用真空检漏法检测，在卷膜满足提资要求前提下封口可以承受-0.070MPa负压5min测试，不能有渗漏检出。 | 必须 |
| URS2.1-17 | 色标错位至恢复正常期间产生的产品可以自动剔除。 | 必须 |
| URS2.1-18 | 包装机料仓具有良好的密封性和合理的结构设计防止漏粉，膜阻尼上设有防护罩减少积粉，触摸屏上有提示定期清理，膜阻尼的大小可以在触摸屏上直接调整。 | 必须 |
| URS2.1-19 | 包装机计量系统及下料系统应配置辅助提高物料流动性的措施，如搅拌、击打、振动等。 | 必须 |
| URS2.1-20 | 包装机设有复合膜接头检测装置，具有接头袋不下料并自动剔除功能。 | 必须 |
| URS2.1-21 | 横封排气板设计合理，方便调整，不能破坏袋子外型。 | 必须 |
| URS2.1-22 | 切刀控制采用伺服控制，切刀位置可以通过触摸屏进行点动调整位置。 | 必须 |
| URS2.1-23 | 横封切口为圆角切口。 | 必须 |
| URS2.1-24 | 横切机构采用伺服电机驱动，不会因设备气压波动导致切口质量不佳等影响产品品质。 | 必须 |
| URS2.1-25 | 包装机具有定点停机功能，停机时封合等加热工位应与复合膜脱离并保持足够距离，可有效防止物料及复合膜过热。 | 必须 |
| URS2.1-26 | 包装机设有粉尘收集装置，合理布置粉尘收集点，能有效清除丸剂分装过程中产生的扬尘，尽量减少粉尘污染复合膜导致的纵封或横封密封不良。 | 必须 |
| URS2.1-27 | 横封机构压合采用伺服电机驱动，不会因设备气压波动导致封口质量不佳等影响产品品质。 | 必须 |

2.2、小袋打码技术要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS2.2-01 | 实现在线、双行、双列紫外激光打码，字迹清晰，容易识别，调整方便。 | 必须 |
| URS2.2-02 | 每列打印字符数可在16位之内任意设置，内容可为任意数字、字母、符号（如：“、”“-”），字符大小、间距可调。 | 必须 |
| URS2.2-03 | 打码系统配备烟雾处理装置，避免烟雾对操作室产生污染。 | 必须 |
| URS2.2-04 | 激光打码机调整可以在设备触摸屏上进行操作调整。 | 必须 |
| URS2.2-05 | 包装机配小袋打码视觉检测，可对打印内容不正确、打印缺失、漏打码、打码内容不在打印区域的进行自动检测，并有包装机自动剔除这一切小袋。 | 必须 |

2.3、整理机技术要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS2.3-01 | 整理机采用伺服电机驱动，完成条包的有序整理输送。 | 必须 |
| URS2.3-02 | 整理机配有剔除确认检测，如不合格袋子未被剔除，则自动报警停机。 | 必须 |
| URS2.3-03 | 成品小袋通过滑道进入整理机等后道设备时，需要采取必要的措施，确保成品小袋都向同一方向侧立。 | 必须 |
| URS2.3-04 | 整理机具有冗余合格品排出功能。 | 必须 |
| URS2.3-05 | 整理机上配置取样机构，可以实现自动定时（时间可设置）取样或人工随机取样。 | 必须 |
| URS2.3-06 | 取样机构采用防撞、轻量化设计，打开板和气缸之间使用快拆机构方便清洗。 | 必须 |
| URS2.3-07 | 提供便于轨道内外清洁的清洁工具。 | 必须 |
| URS2.3-08 | 设备和设备过渡连接处，具有条包堵料和卡料检测，出现异常，自动报警停机。 | 必须 |

2.4、自动检别技术（多列检重秤）要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS2.4-01 | 称重传感器采用梅特勒、茵泰科或同等品牌，须提供出厂证明。 | 必须 |
| URS2.4-02 | 具有开机自检、故障报警功能。 | 必须 |
| URS2.4-03 | 输出信号为数字信号，防止电磁干扰引起称量失准。 | 必须 |
| URS2.4-04 | 自动检别系统应独立布置，与线上其他设备不接触，防止传递振动引起称量失准，检重台可单独抽拉，方便维护，清理。 | 必须 |
| URS2.4-05 | 自动检别系统量程为0.001g～30.000g，称重速度满足整线稳定运行速度。 | 必须 |
| URS2.4-6 | 自动检别系统具有统计功能，数据储存时间不低于3个月，统计信息至少包含以下内容： 1、每条条包的重量； 2、剔除不合格产品数量； 3、合格产品数量； 4、报警信息。 | 必须 |
| URS2.4-07 | 生产数据可以统计到EXCEL或PDF文件保存到硬盘，每批的物料名称和批号在生产结束后可以一并保存到EXCEL或PDF文件中。 | 必须 |
| URS2.4-08 | 称重的重量可通过触摸屏设定和调整。 | 必须 |
| URS2.4-09 | 自动检别系统应有对应措施，能有效防止粉尘进入机壳内部。 | 必须 |
| URS2.4-10 | 自动检别系统具有根据环境条件的变化自动定时去皮功能，时间间隔可设置，防止底秤误差累积造成称量误差。 | 必须 |
| URS2.4-11 | 称重数据可以显示到小数点后三位。 | 必须 |

2.5、自动装盒机技术要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS2.5-01 | 设备配备的真空泵需采用进口无油干式真空泵或国内一线品牌，须提供出厂证明。 | 必须 |
| URS2.5-02 | 设备具有点动功能。 | 必须 |
| URS2.5-03 | 装盒机纸盒料仓的位置方便操作人员添加纸盒，能够满足每次放料不低于1000盒。 | 必须 |
| URS2.5-04 | 1、产品批号、生产日期、有效日期采用钢印，打印位置准确，同一批产品其精度应达到±1mm，字头夹能方便取出，具有防止松脱的限位措施； 2、随机需配相应的字粒一套：“0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、/、·、–、年、月、日”字粒各20个及字粒盒1个。 | 必须 |
| URS2.5-05 | 设备需具备如下功能： 1、无药板时不取纸盒，不推装药板； 2、无药板时不下说明书； 3、未检测到说明书时剔除对应小盒。 | 必须 |
| URS2.5-06 | 具备剔废功能，装盒数量不足、缺说明书等废品能自动剔除，剔除率达100%。 | 必须 |
| URS2.5-07 | 涉及到机械调整的部位要有刻度标识，调节方便。 | 必须 |
| URS2.5-08 | 1、开盒率达到99.999％以上； 2、坏盒率小于0.01%； 3、说明书不良率小于0.01%。 | 必须 |
| URS2.5-09 | 具有小盒料仓检测功能，小盒快用完时，设备预警提醒，小盒用完后设备报警并自动停机。 | 必须 |
| URS2.5-10 | 产品入盒推杆具有过载保护功能，具有说明书与药板分别推进功能。 | 必须 |
| URS2.5-11 | 连续没有抓到小盒或说明书停机，且连续错误次数可设定。 | 必须 |
| URS2.5-12 | 产品入盒应具有压盒装置和导向装置，避免入盒时产品或小盒损坏。 | 必须 |
| URS2.5-13 | 纸盒封口采用热熔胶封口，热熔胶封口设备选用美国诺信或同等品牌。 | 必须 |
| URS2.5-14 | 压盒导轨要求升降稳定、轻松。 | 必须 |
| URS2.5-15 | 油路、气路连接应密封，无渗油和漏气现象。 | 必须 |
| URS2.5-16 | 伺服电机采用施耐德、ABB或同等品牌。 | 必须 |
| URS2.5-17 | 设备防护罩及需经常拆卸部件宜采用快装联接，便于部件维护操作。 | 必须 |
| URS2.5-18 | 装盒机必须具备但不限于以下报警功能： 1、紧急按钮按下； 2、安全门被打开时； 3、药板推入过程中阻力过大； 4、盖盒阻力过大； 5、手盘未复位时； 6、驱动电机过载； 7、压缩空气压力不足； 8、盒子仓内盒子低于最小量时； 9、说明书仓内说明书低于最小量时； 10、盒子未打开成型时； 11、说明书未推入盒子时； 12、检测到空白说明书； 13、盒子被推坏时。 | 必须 |

3、仪表要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS03-01 | 所有仪器、仪表等均要求有计量检测资质的单位检测的效期内的检验合格证。 | 必须 |

4、电气自控系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS04-01 | 电源：380V，3相5线制，50Hz，在不打开箱门的情况下能够进行电源切断和上锁隔离。 | 必须 |
| URS04-02 | 控制柜进出线密封、绝缘应良好。 | 必须 |
| URS04-03 | 控制柜内应保持正压，进风口有过滤网，且易拆装及清洗，线缆敷设需满足散热需求。 | 必须 |
| URS04-04 | 所有电气线路设计、安装规范，两端线号标示齐全、清晰，便于维护操作，且线号标示与接线图一致。 | 必须 |
| URS04-05 | 所有接线牢固，禁止中间接头，软线需要压线鼻。 | 必须 |
| URS04-06 | 强弱电设有必要的隔离或屏蔽，保证设备各系统能稳定运行。 | 必须 |
| URS04-07 | 压缩空气等外接公用系统达不到要求时，设备不能启动或自动停机，同时报警。 | 必须 |
| URS04-08 | 需要拆装的传感器（热电偶除外）需要有中间快速插头插排。 | 必须 |
| URS04-09 | 设备触摸屏和PLC采用西门子、ABB、霍尼韦尔或同等品牌，触摸屏为10英寸（或以上）。 | 必须 |
| URS04-10 | 变频器采用ABB、施耐德或同等品牌，交流接触器采用ABB、施耐德或同等品牌，电器元件采用欧姆龙、施耐德或同等品牌。 | 必须 |
| URS04-11 | 操作系统设计合理，单机设有点动、调试、运行等操作模式，生产线所属上下游设备须能联控，可实现单机和联线运行，便于进行设备维护操作。 | 必须 |
| URS04-12 | 整条生产线各操作屏主菜单、分菜单布局位置名称应一致。 | 必须 |
| URS04-13 | 需要配置主要工艺参数的数据采集和储存追溯系统，需预留数据接口，便于连接系统。 | 必须 |
| URS04-14 | 外部或经常拆卸部位的插座、传感器需有保护措施，使其不易被砸到或碰坏。 | 必须 |
| URS04-15 | 控制软件具有安全保护系统： 1、用户登录密码，允许用户使用登录名和密码进行登录； 2、至少包括三级管理权限。 | 必须 |
| URS04-16 | 主要部件设置要求： 1、触摸屏人机互动； 2、报警系统包括变频器的错误报警，压缩空气报警； 3、安全互锁系统等； 4、当系统出现错误时，报警信息自动显示，能指引操作人员如何恢复。 | 必须 |
| URS04-17 | 伺服电机采用施耐德、ABB或同等品牌。 | 必须 |

5、设施及公用系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS05-01 | 明确提供设备的安装空间、环境、公用工程需要配合的物料介质具体要求，如提供设备相应水、电、气等接口技术参数和位置等相关信息，以便与公用系统的相关设备配套使用（配套介质连接安装尺寸图）。 | 必须 |
| URS05-02 | 协助用户完成安装施工图设计。 | 必须 |

6、环境、健康与安全（EHS）要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS06-01 | 有接地装置，电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必须 |
| URS06-02 | 设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡，所有零部件、焊缝应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的焊缝和平整光滑连接，设备设计具提高清洁的可操作性。 | 必须 |
| URS06-03 | 设备安装稳固，运行平稳，不能存在脱落隐患。 | 必须 |
| URS06-04 | 设备具有状态提示声光报警器。 | 必须 |
| URS06-05 | 报警系统包括变频器的错误报警、压缩空气气压报警、安全互锁系统等，当出现故障时，报警信息会自动显示到屏幕上，故障排除后机器不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品。 | 必须 |
| URS06-06 | 要有恰当的故障检测和警报通知，以下是需要提供的设备报警清单： 1、设备有公用系统未达设定要求报警； 2、设备防护门打开报警，设备停机； 3、设备电压低、气压低或电流高报警； 4、设备有不合格品未剔除报警； 5、设备之间连接故障报警； 6、设备电机故障报警； 7、设备缺料报警； 8、设备不合格品连续出现报警。 | 必须 |
| URS06-07 | 所有热表面有警告标签、旋转部件有挤压警告标签。 | 必须 |
| URS06-08 | 设备设置急停开关，且急停开关应设置在易于操作的位置，设备处于运行状态时，按下急停开关，设备立即停止运转，急停开关复位后，应在进行复位和启动操作后，设备方可进入运行状态。 | 必须 |
| URS06-09 | 设备上可能对操作人员造成伤害的运动部位应有安全罩。 | 必须 |
| URS06-10 | 机器主要驱动及边门的互锁。 | 必须 |
| URS06-11 | 电源线路及压缩空气管路需尽量隐藏于机座内，并排列整齐，需有防尘保护。 | 必须 |
| URS06-12 | 距离设备1m远处的空载噪音在75db以下。 | 必须 |
| URS06-13 | 设备应有（过载保护、漏电保护）装置、静电去除装置、配备防止污染装置。 | 必须 |
| URS06-14 | 整线各单机具备电源指示灯，具备通电提醒功能。 | 必须 |
| URS06-15 | 当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证人员、设备和产品处于安全状态。 | 必须 |
| URS06-16 | 断电恢复供电后，机器不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品。 | 必须 |

7、质量保证（QA）要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS07-01 | 与物料接触部件：金属部件采用304不锈钢材质，选用太钢、张浦、宝武钢材、东方特钢或同等品牌，非金属部件必须符合药用要求，并提供有效的材质证明书。 | 必须 |
| URS07-02 | 不与物料接触的部件：要求采用304不锈钢材质，选用太钢、张浦、宝武钢材、东方特钢或同等品牌，如选用其他材质的必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁。 | 必须 |
| URS07-03 | 设备须平稳运行，正常生产过程废品率小于0.01%。 | 必须 |
| URS07-04 | 横封和纵封容易清洁。 | 必须 |
| URS07-05 | 烫块涂层不易脱落，并提供清洁保养方法和更换周期。 | 必须 |
| URS07-06 | 需要准确安装的位置要有防呆设计，不会出现安装错误。 | 必须 |
| URS07-07 | 设备维护操作简单，具有良好的可操作性和可维护性，操作维护人员经过必要的培训即可胜任。 | 必须 |
| URS07-08 | 设备上预留检修口，检修口应有操作空间，能充分保证人员的维修和零配件的更换。 | 必须 |

8、备品零件要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-01 | 设备厂家确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要，须提供易损件或者随机标配零部件的目录清单，并提供可满足2年设备运行需要的易损零部件，提供数量在清单中注明。 | 必须 |
| URS08-02 | 1、须提供设备主要部件、备品备件、仪器仪表、易损易耗件等的供应商资质证明； 2、将设备易损部件的规格型号、材质、生产厂家等列表说明。 | 必须 |
| URS08-03 | 提供密封圈、垫、温度传感器等易损件。 | 必须 |
| URS08-04 | 提供备品备件价格。 | 必须 |
| URS08-05 | 提供联动线拆卸保养工具一组（包括工具箱）。 | 必须 |

9、维修服务（RAM）要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS09-01 | 设备厂家保证所提供设备及配套设施材料全新未曾使用过，在设备维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，设备始终能达到出厂标准，满足生产工艺要求。 | 必须 |
| URS09-02 | 提供的所有货物的质保期至少为24个月（从最终验收调试合格之日起算），在质保期内如因设备故障（非人为故障）导致停产时，需要延长保修期限，同时故障零件供货方须无条件负责免费更换。 | 必须 |
| URS09-03 | 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，设备厂家负责无偿维修或更换，质保期后，终生提供及时的维修、维护，维修只收取材料成本费，设备厂家要在投标文件或合同中说明其技术承诺和售后服务的方法和方式。 | 必须 |
| URS09-04 | 设备厂家在接到服务要求后，应2小时内先以电话或电子邮件形式进行服务应答，提供24小时服务，维修人员24小时内到现场。 | 必须 |
| URS09-05 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 | 必须 |

10、清洗消毒要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS10-01 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁，符合药用要求。 | 必须 |
| URS10-02 | 与物料接触表面经过抛光处理，内部结构无死角，不会残存药粉，便于清洁，清洁后不积水。 | 必须 |
| URS10-03 | 凡是接触物料的部件应易于拆卸和清洗。 | 必须 |
| URS10-04 | 设备电缆和辅助管线（洁净区内）配备光滑的洁净管外套。 | 必须 |

11、工厂验收测试（FAT）要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS11-01 | 设备厂家按本URS文件、招投标文件或合同中对FAT的要求编写测试方案，方案中应提供可在工厂现场进行的测试项目清单。 | 必须 |
| URS11-02 | 在FAT完成后，FAT内容应包括但不限以下内容： 1、根据我方URS、相关规范、标准，列出测试内容； 2、完成FAT测试报告； 3、交付系统的范围确认； 4、交付文件的确认； 5、设备外观确认； 6、硬件系统测试； 7、软件系统确认：包括控制系统； 8、设备电器安装确认； 9、设备运行检测（包括性能测试、系统参数测试等）； 10、FAT偏差表； 11、测试设备清单； 12、图表确认清单； 13、证书确认。 | 必须 |
| URS11-03 | 进行FAT测试之前至少一周，供应商应向用户提交FAT测试方案及进度计划，经用户确认后，负责实施，出具确认报告。 | 必须 |
| URS11-04 | 在设备完全交付使用前，供应商应与我公司共同完成下列验证：IQ、OQ、PQ。 | 必须 |

12、包装运输要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS12-01 | 供应商须购买运输保障全险，使用可靠的包装形式以保证设备运输安全。 | 必须 |
| URS12-02 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责，不得推诿。 | 必须 |
| URS12-03 | 机器到我方工厂后由我方负责搬运、吊装，安装期间供方派技术人员全程配合。 | 必须 |
| URS12-04 | 供方负责把机器安全运至我方工厂的全部费用，供方派有工程师资质的技术人员协助我方对机器进行安装、调试。 | 必须 |
| URS12-05 | 机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应在5个工作日内完成安装,试车完毕。 | 必须 |
| URS12-06 | 试车零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 必须 |
| URS12-07 | 依原厂提供之机器性能条件逐一验收。 | 必须 |
| URS12-08 | 依合约内容条件逐一验收。 | 必须 |
| URS12-09 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，能够连续生产三批合格产品为验收合格标准。 | 必须 |
| URS12-10 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员达到一定熟练度，由双方人员认可。 | 必须 |
| URS12-11 | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 必须 |
| URS12-12 | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、我方各派代表参加，根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量，同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 | 必须 |

13、文件资料要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS13-01 | 设备配置清单及易损件价格表清单。 | 必须 |
| URS13-02 | 整机及各部件材质证明文件。 | 必须 |
| URS13-03 | 质量证明文件：产品合格证、制造许可证、产品技术特性表、产品制造流程图、安全附件一览表、产品铭牌。 | 必须 |
| URS13-04 | 设备功能设计说明（FDS）文件，功能设计标准包括：设备简述、设备操作步骤包括功能和主要部件、设施、仪表清单，包括特别功能、技术标准和数据清单、设备原理图。 | 必须 |
| URS13-05 | 设备安装说明、指南文件，安装图纸（应注明外接公用工程设施接口位置及参数、装配图）。 | 必须 |
| URS13-06 | 设备使用维护手册、设备主要部件、控制系统、外购部件使用维护手册。 | 必须 |
| URS13-07 | 仪器仪表校验报告，要在其IQ文件中提交原始的有效的校验证明和执行的标准，设备上所有按照国家相关标准要求的必须进行校验的仪器、仪表、计量器具等应在当地进行校验，提供正式校验报告。 | 必须 |
| URS13-08 | 应提供设备在制造过程中的生产控制记录，包括原材料进场验收记录和工艺流转卡，提供设备制造过程中质量控制点以及检验结果，作为制定FAT文件制造过程控制的依据。 | 必须 |
| URS13-09 | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册，以便于维护迅速辩识，且能与厂家沟通无碍。 | 必须 |
| URS13-10 | 编制SOP草案：操作SOP、清洁SOP、维护保养SOP及预防性维修方案，草案内容符合2010年版GMP要求。 | 必须 |
| URS13-11 | 验证文件：编制草案（DQ、IQ、PQ、OQ），草案内容符合2010年版GMP要求，并协助用户共同完成验证确认。 | 必须 |
| URS13-12 | 纸质技术资料及文件1套/台，电子版档一份，文件内容清晰、易懂。 | 必须 |

14、到货现场验收（SAT）要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-01 | 控制箱与设备之间的连接管线应通过穿线管连接。 | 必须 |
| URS14-02 | 供应商应提供设备所需全部公共系统的参数和连接方式，如：电力，压缩空气等。 | 必须 |
| URS14-03 | 所有设备与相关厂房地面的连接结构设计，须确保不破坏厂房设施，无死角易清洁，易维护保养，整体平整、美观。 | 必须 |
| URS14-04 | 对不能拆卸的仪器仪表须有检测接口，方便现场检测。 | 必须 |
| URS14-05 | 由供方承担设备组装、调整、测试和IQ/OQ协助验证工作，供方必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必须 |
| URS14-06 | 在启动订单和安装设备之前，供方应提供一份工作计划，并提供详细的设备制造、运输、安装进度。 | 必须 |
| URS14-07 | 供方进厂施工需遵守我方施工规则，在施工过程中，对成品进行保护，如果造成损坏，供方须修复或更换，所有费用由供方负责。 | 必须 |
| URS14-08 | 1、终验收在我方工厂进行，供方负责在我方现场安装、调试设备； 2、供方负责协助我方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款； 3、安装确认（IQ）、运行确认（OQ）、性能确认（PQ）通过后方可为终验收合格。 | 必须 |
| URS14-09 | 依提供之机器性能条件逐一验收。 | 必须 |
| URS14-10 | 依合约内容条件逐一验收。 | 必须 |

15、培训要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS15-01 | 免费提供技术培训，订购合同签订前提供培训课程表，培训授课人必须是厂家工程师、技术员等。 | 必须 |
| URS15-02 | 培训内容应包括以下内容： 1、设备的基本组成，了解各组成部分的技术，设备原理和性能； 2、设备主要部件的装配和拆卸，内部结构； 3、设备的日常维护； 4、设备的故障分析方法与解决步骤； 5、提供设备润滑点分布标示图纸，注明每个加油点的机油有关信息、每次加油量、加油周期； 6、现场实操演练。 | 必须 |
| URS15-03 | 培训对象：我方技术管理人员、操作人员、维修人员。 | 必须 |
| URS15-04 | 培训效果：使我方人员达到一定熟练程度，由双方人员认可。 | 必须 |

16、其它要求

| 编号 | 要求内容 | 必须和期望 |
| --- | --- | --- |
| URS16-01 | 本URS各项目要求均列入设备到货验收时之依据。 | 必须 |
| URS16-02 | 设备厂家在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如电、压缩空气等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由设备厂家自己承担。 | 必须 |

- 六、缩略词注解

| 缩略词 | 注 解 |
| --- | --- |
| GMP | 药品生产质量管理规范 |
| URS | 用户需求标准 |
| FAT | 工厂验收测试 |
| SAT | 现场验收测试 |
| DQ | 设计确认 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |